建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称  ：   年处理150万吨矿山废石综合利用项目

建设单位（盖章）：      陕西鼎美实业有限公司柞水分公司

二〇一九年九月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

附图：

附图1：地理位置图

附图2：四邻关系图

附图3：项目环境监测点位布置图

附图4： 大气环境保护目标图

附图5： 与园区规划的位置关系图

附图6： 与陕西秦岭海拔、主梁、主要支脉及河流的位置关系图

附图7： 厂区内平面布置图

附图8： 整个运输平面布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：陕西省企业投资项目备案确认书

附件3：小岭工业园园区同意函

附件4：规划环评审查意见

附件5：标准请示

附件6：确认单

附件7：矿渣利用协议

附件8：矿渣检测报告

附件9：监测报告

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年处理150万吨矿山废石综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西鼎美实业有限公司柞水分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林远清 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 吴经理 |  |  |
| 通讯地址 | 商洛市柞水县小岭镇罗庄社区三组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18840345666 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  |  |  | 710200 |  |
| 建设地点 | 小岭镇田家沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 柞水县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2019-611026-42-03-026206 |  |  |  |
| 建设性质 | R新建£改扩建£技改 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C42废弃资源综合利用业 |  |  |  |
| 建筑面积(m2) | 11990 | 绿化面积(m2) |  | / |  |  | 绿化率（%） |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 10040 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 81.0 |  | 占总投资比例（%） |  |  |  | 0.81 |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 陕西鼎美实业有限公司柞水分公司利用陕西省大西沟铁矿产生的大量废石建设年处理150万吨矿山废石综合利用项目。陕西省大西沟铁矿建矿于1986年，2000年由陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司整体兼并。2005年1月26日经陕西省发展和改革委员会以“陕发改工业[2005]58号文”核准批复同意建设大西沟铁矿90万吨/年采、选项目。陕西省大西沟铁矿自投产以来产生了大量的剥离废石，本项目所使用的大西沟铁矿废石场目前库存量约为882万吨。 本项目所利用的废石场为现有陕西省大西沟铁矿的废石场，采矿许可证为陕西省国土资源厅2018年11月6日颁发，证号：C6100002011052220113788；开采矿种：铁矿、菱铁矿；开采方式：露天/地下开采；生产规模：90万吨/年；矿区面积：4.2877 km²；开采深度：1550m至1050 m标高之间。大西沟铁矿在2007年之前，以地下开采为主，主要开采磁铁矿，之后以露天开采为主，主要开采菱铁矿。本项目所采用废石来源于陕西省大西沟铁矿，并于2000年12月26日取得了陕西省环境保护厅对大西沟改扩建项目的环评批复文件（陕环函（2000）160号），2009年7月27日取得了陕西省环境保护厅对大西沟铁矿东部矿体开采项目的验收批复文件（陕环函（2009）422号）。 根据设计废石场的库存量，本项目的总服务年限7年，第1年为投产年（达产），稳产4年，从第5年开始减产，减产3年。根据设计资料，田家沟目前废石量为371.57×104 m3（882.49×104 t）。 根据《冶金矿山排土场设计规范》（GB5119-2015）11.0.5节规定：“在严禁采砂、采石以及有岩石原料需求的地区可根据废石的力学性质试验报告，在满足安全和环境保护要求的前提下进行废石综合利用”。大西沟铁矿废石是较好的建筑石料骨料原料，能够满足综合利用条件，对露天剥离废石进行综合利用既能够减少固废排放还可以为企业降本增效。 按照陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司《关于陕西鼎美实业有限公司综合利用田家沟排土场废渣的批复》，与陕西鼎美实业有限公司就田家沟废石场废石综合利用达成合作框架协议。陕西鼎美实业有限公司柞水分公司投资10040万元于小岭镇田家沟建设年处理150万吨矿山废石综合利用项目，建设内容是新建原料堆放场、原料库、远程皮带输送、破碎机、整形机、振动筛、全自动环保砖机、成品料仓、环保除尘设备设施、研发中心、办公、宿舍等设施设备，形成年利用矿山废石150万吨，年生产环保透水砖5000万块，年产建筑材料125万吨。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目符合鼓励类第十二项-建材中第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”条目，属鼓励类项目；项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，符合地方产业政策要求；项目于2019年5月27日取得柞水县发展和改革局关于“年处理150万吨矿山废石综合利用项目”的投资备案确认书，详见附件。因此，本项目建设符合国家及地方相关产业政策。 2、规划符合性 （1）本项目位于柞水县小岭循环经济工业集中区内，根据陕西省环境保护厅《关于柞水县小岭循环经济工业集中区规划环境影响报告书》审查意见的函：“该工业园区主体位于县城东南部的小岭镇境内，规划区包括下梁明星工业区、矿山采选区和李砭-常湾钢铁产业园。规划区性质以矿产品及深加工为主，形成四大循环经济产业链，为铁矿开采及深加工产业链，有色金属矿及深加工产业链，非金属矿开采及深加工产业链，固体废弃物资源综合利用产业链。”本项目位于矿山采选区，且属于固体废弃物资源综合利用产业链，符合小岭循环经济工业集中区的园区规划。 （2）本项目与《陕西省商洛市柞水县国家重点生态功能区产业准入负面清单》的符合性分析具体见表1，本项目符合政策要求。 表1 本项目与《陕西省商洛市柞水县国家重点生态功能区产业准入负面清单》符合性情况 政策要求; 本项目; 是否符合. 列入清单禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业; 本项目符合鼓励类第十二项-建材中第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”条目，属鼓励类项目; 符合. 《柞水县国家重点生态功能区产业准入负面清单》限制类22 C制造业 30非金属矿物制品业 303 砖瓦、石材等进展材料制造 3033 建筑用石加工 １、项目仅限布局在小岭工业园区内。现有未入园区内的企业,2019年12月前进入现有完成生态化改造的合规产业园区。 2、新建项目规模不得低于10万立方米/年。 3、新建项目的生产工艺、环保设施和清洁生产标准不得低于国内先进水平。现有企业未达到相应标准的，2019年12月31日前完成升级改造。; 本项目布局在小岭工业园区内，不属于限制类项目； 建设规模为150万t/a，折合约52.6 万立方米/年，符合要求；; 符合. （3）根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》，海拔2600米以上的秦岭中高山针叶林灌丛草甸生物多样性生态功能区为禁止开发区；海拔1500米以上至2600米之间的秦岭中山针阔叶混交林水源涵养与生物多样性生态功能区为限制开发区；海拔1500米以下的秦岭低山丘陵水源涵养与水土保持功能区为适度开发区。本项目范围内标高1440-977 m，未超过1500 m，属于适度开发区，且生产区的标高为977-1040m，本项目与相关的工程内容均未超过1500 m，符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》要求，详见表2。 表2 本项目与《陕西省秦岭生态环境保护条例》以及修订草案的符合性分析 政策要求; 本项目; 是否符合. 第十八条 下列区域应当划为禁止开发区，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严格依法予以保护： （一）自然保护区核心区和缓冲区； （二）饮用水水源地的一级和二级保护区； （三）秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔1500米以上区域； （四）自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。; 项目占地范围内不涉及自然保护区、饮用水源地。矿区地处秦岭山系，为中、低山区，所在位置不属于秦岭山系主梁两侧各1000 米以内、主要支脉两侧各500米以内区域。项目范围内标高1440-976 m，低于1500m。不属于禁止开发区。; 符合. 第十九条 下列区域，除城乡规划区外，应当划为限制开发区，在保障生态功能不降低的前提下，可以进行生态恢复、适度生态旅游、实施国家确定的能源、交通、水利、国防战略建设项目： （一）自然保护区的实验区、种质资 源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区； （二）风景名胜区、森林公园、地质 公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊； （三）重点文物保护单位、自然文化 遗存； （四）禁止开发区以外，山体海拔1500 米以上至2600米之间的区域。; 项目占地范围内不涉及自然保护区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区、水源涵养区；不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园以及重要水库、湖泊等；不涉及重点文物保护单位、自然文化遗存； 本项目位于柞水县小岭循环经济工业集中区内，项目范围内标高1440-976 m，不属于限制开发区; 符合. 第二十条 秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区。在适度开发区内进行开发建设活动，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求。; 本项目为适度开发区; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护条例（修订草案）》. 〔核心保护区〕秦岭范围下列区域应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域,以及与上述区域生态功能集中连片，需要整体性、系统性保护的区域； （二）国家公园核心保护区，自然保护区核心区和缓冲区，自然文化遗产； （三）饮用水水源地一级保护区。; 项目范围内标高1440-976 m，低于2000m。不属于核心保护区。; 符合. 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域，以及与上述区域生态功能集中连片，需要整体性、系统性保护的区域； （二）国家公园一般控制区中的生态修复区、自然保护区的实验区、饮用水水源地二级保护区、准保护区； （三）风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、植物园、水利风景区； （四）种质资源保护区，国有天然林分布区，重要湿地，重要水库、湖泊； （五）重点文物保护单位，古栈道、古遗址、古墓葬、古建筑、摩崖石刻等文化遗存； （六）划入生态保护红线范围内的其他区域。; 项目占地范围内不涉及自然保护区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区、水源涵养区；不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园以及重要水库、湖泊等；不涉及重点文物保护单位、自然文化遗存； 项目范围内标高1440-976 m，低于2000m。不属于核心保护区。; 符合. 在秦岭进行各类建设项目，应当依法进行建设项目环境影响评价。建设项目环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目现只进行了场地平整，还未动工建设；; 符合. （4）本项目与《陕西省主体功能区划》的符合性分析具体见表3，本项目符合政策要求。 表3 本项目与《陕西省主体功能区划》符合性情况 政策要求; 本项目; 是否符合. 国家层面禁止开发区域，包括国家级自然保 护区、国家森林公园、国家级风景名胜区、国家级地质公园和世界文化遗产。省级层面禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要湿地、重要水源地以及其他由省人民政府根据需要确定的禁止开发区域。; 本项目不属于禁止开区; 符合. （5）本项目与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》的符合性分析具体见表4，本项目符合政策要求。 表4 本项目与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》符合性情况 政策要求; 本项目; 是否符合. 积极探索尾矿库综合利用途径，积极推广商洛市国家级尾矿综合利用模式，广泛应用先进实用技术，以矿山企业为主体，实施固体废弃物资源化综合利用示范工程，提高矿山企业固体废弃物资源利用率，减少污染物的排放。; 本项目为固体废弃物资源化综合利用项目，提高矿山企业固体废弃物资源利用率，减少污染物的排放; 符合. （6）本项目与《商洛市秦岭生态环境保护规划(2018—2025年)》的符合性分析具体见表5，本项目符合政策要求。 表5 本项目与《商洛市秦岭生态环境保护规划(2018—2025年)》符合性情况 政策要求; 本项目; 是否符合. 积极推广国家级尾矿综合利用模式，广泛应用先进实用技术，以矿山企业为主体实施固体废弃物资源化综合利用示范工程，提高矿山企业固体废弃物资源化利用率，减少污染物的排放。; 本项目为固体废弃物资源化综合利用项目，提高矿山企业固体废弃物资源利用率，减少污染物的排放; 符合. （7）本项目与《柞水县2019年生态环境保护工作要点》的符合性分析具体见表6，本项目符合政策要求。 表6 本项目与《柞水县2019年生态环境保护工作要点》符合性情况 政策要求; 本项目; 是否符合. 积极推广国家级尾矿综合利用模式，广泛应用先进实用技术，以矿山企业为主体实施固体废弃物资源化综合利用示范工程，提高矿山企业固体废弃物资源化利用率，减少污染物的排放。; 本项目为固体废弃物资源化综合利用项目，提高矿山企业固体废弃物资源利用率，减少污染物的排放; 符合. （8）本项目与《柞水县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的符合性分析具体见表7，本项目符合政策要求。 表7 本项目与《柞水县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》符合性情况 政策要求; 本项目; 是否符合. 扎实巩固整治成效，对2018年秦岭生态环境排查整治的问题开展“回头看”，对违规建筑、农家乐、尾矿残余矿渣以及周边工棚、废弃建筑设施、残留设备等彻底清理; 本项目为固体废弃物资源化综合利用项目，提高矿山企业固体废弃物资源利用率，减少污染物的排放; 符合. （9）本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》的符合性分析具体见表8，本项目符合政策要求。 表8 本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》符合性情况 政策要求; 本项目; 是否符合. 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目采用密闭输送设备作业，车间进行全密闭。水泥、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，; 符合. 3、选址合理性 本项目位于柞水县小岭循环经济工业集中区内，并已取得园区入园批复的函，该工业园区主体位于县城东南部的小岭镇境内，包括下梁明星工业区、矿山采选区和李砭-常湾钢铁产业园。规划范围西起下梁镇明星村，东到凤凰镇黄花沟口，南北沿省道（S102、S307）两侧平均宽度1 km区域，规划总面积35 km2，其中工业用地面积14.37 km2。本项目利用柞水县博隆井工程有限责任公司的现有工业场地进行生产区进行建设，不占用农田及基本农田，本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。项目产生的污染物在采取评价报告提出的污染防治措施后，均能达标排放或做到合理处置，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响，符合当地环境保护政策，项目选址基本合理。建议项目建设前完善相关土地手续。 三、委托情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境保护部令第1号）等规定，本项目属于“三十四、环境治理业，101、一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用，未采用填埋和焚烧类”，项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受陕西鼎美实业有限公司柞水分公司的委托，由我公司单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，委托书详见附件一。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《年处理150万吨矿山废石综合利用项目环境影响报告表》。 四、项目地理位置与四邻关系 本项目位于小岭镇田家沟，项目地中心坐标N 33°61'33.30"、E 109°27'25.06"，厂区背靠秦岭山脉，东侧为小岭镇大西沟铁矿公路和中间河，项目地位于柞水县小岭循环经济工业集中区内，厂区北侧现有为空置民房，租赁为职工休息区，北侧50 m有两间罗庄社区散户，罗庄社区位于厂区北侧200 m。本项目距离柞水溶洞约11 km。 项目地理位置详见附图1，项目四邻关系见附图2。 五、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：年处理150万吨矿山废石综合利用项目 建设性质：新建 建设单位：陕西鼎美实业有限公司柞水分公司 建筑面积：11990 m2 项目总投资：10040万元 建设地点：小岭镇田家沟 建设规模：年利用矿山废石150万吨，年生产环保透水砖5000万块，年产建筑材料125万吨。 2、建设项目组成 项目主要建设内容见表9。 表9 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体 工程; 废石场; 利用陕西省大西沟铁矿废石场，取石对象为库区内堆存的露天剥离废石，目前储量约为8.82×106 t，堆存标高为1440 m-1140 m，将废石场的碎石通过移动破碎设备处理后，块度均小于50 mm的废石，经皮带卸料至转运矿仓；; 现有堆场. 转运矿仓; 转运矿仓下口接固定皮带，通过固定皮带运输废石至溜槽上部矿仓，废石通过密闭钢溜槽直接下放至沟底矿仓，再通过皮带将废石运输至加工厂原矿仓（1个矿仓），矿仓形式为四面倾斜的漏斗矿仓，其有效容积为110 m3，储矿量为200 t；; 新建. 整形和制砂车间; 密闭钢结构，车间高12 m，占地面积500 m2，冲击式破碎机、起重机等设备，进行废石的初步整形；; 新建. 预先筛分车间; 密闭钢结构，车间高12 m，占地面积600 m2，有圆振动筛等设备，进行废石的预处理筛分；; 新建. 细泥压饼车间; 密闭钢结构，车间高12 m，占地面积1100 m2，有深锥浓密机等设备，将冲洗的细泥进行压饼；; 新建. 成品筛分车间; 密闭钢结构，车间高12 m，占地面积800 m2，最终产品的筛分；; 新建. 免烧砖生产车间; 密闭钢结构，车间高12 m，占地面积1000 m2，进行免烧砖项目的生产；; 新建. 辅助 工程; 办公区; 位于厂区西北侧，建筑面积200 m2，用于办公及员工日常午休；; 新建. 环保砖成品养护区; 占地面积约1000 m2，露天存放，位于厂区东侧，用于环保砖的养护，地面进行简单防渗；; 新建. 骨料成品区; 建成一个砂仓（新建0.15~5mm 机制砂料仓1个，结构形式为下部混凝土上部钢结构顶棚，储量1700 t；），两个骨料仓（新建10~20mm 建筑骨料料仓1个，结构形式为下部混凝土上部钢结构顶棚，储量1700t；新建5~10mm 建筑骨料料仓1个，结构形式为下部混凝土上部钢结构顶棚，储量1700t；），一个泥饼料仓（新建泥饼料仓1个，结构形式为下部混凝土上部钢结构顶棚，储量900t；）；建成一个100 t水泥仓，一个100 t粉煤灰仓；总共占地面积2000 m2。; 新建. 成品存储; 成品骨料及砂料采用料仓进行收集，免烧砖成品位于厂区北侧，面积1500 m2，用于成品堆放；; 新建. 储运 工程; 原料存储; 利用陕西省大西沟铁矿废石场，取石对象为库区内堆存的露天剥离废石；; 现有堆场. 原料运输; 本项目原料采用移动皮带+固定皮带+溜槽联合运输方式； 粉煤灰、水泥等采用罐车运送至项目地；; 新建. 成品运输; 成品采用运输车辆进行运输；; /. 公用 工程; 给水; 利用大西沟铁矿现有的矿井涌水和山溪水；; /. 排水; 生产废水经沉淀后全部回用于生产，不外排；生活污水盥洗用于厂区洒水降尘，粪便水经旱厕后定期清运，不外排；; /. 供电; 本项目供电为市政供电；; /. 供暖/供冷; 生产上不供热，办公区采用分体式空调；; /. 环保工程; 废气处理系统; 废石场移动式破碎采用雾化喷淋洒水的方式进行降尘；投料过程、筛分过程、运输扬尘中进行雾化喷淋，厂区地面硬化，加强绿化；破碎工段采取封闭厂房，破碎工段设置集气罩辅以橡胶软连密闭收集，废气引至脉冲式布袋除尘器处理，经15 m排气筒排放（P1）；搅拌粉尘设置集气罩辅以橡胶软连密闭收集，收集后经脉冲式布袋除尘器处理，经15 m高排气筒排放（P2）；水泥仓和粉煤灰仓采用仓顶自带的除尘器处理达标排放；. 废水处理系统; 本项目生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水中的盥洗废水用于厂区的洒水降尘，粪便水经旱厕后定期清掏外运，用于周边肥田。. 噪声; 本项目采用厂房隔声、基础减振、风机消声等措施降低噪声. 固废处理系统; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门统一清运. 一般固废; 除尘灰; 设泥饼堆棚，集中堆放，定期拉运至项目地周边覆土绿化. 泥饼. 危险废物; 废机油、废含油棉纱; 生产设备维修过程中产生的废机油。废含油棉纱经收集后交由有资质的单位进行处理；. 3、项目主要生产设备 根据本项目生产需求，主要生产设备配置详见表10： 表10 主要生产设备一览表 序号; 类型; 单位; 数量; 备注. 废石场. 1; MR130ZEVO移动破碎设备; 台; 1; /. 2; ZL50装载机（2.7m³）; 台; 2; /. 3; TY220推土机; 台; 1; /. 4; 小松PC-650型（3.5m3）液压挖掘机; 台; 2; /. 5; BZK D21T洒水车; 台; 4; /. 6; 东风ZQZD140 材料车; 台; 1; /. 7; CP-7B型混凝土喷射机; 台; 1; /. 8; BMZ边坡锚杆钻机; 台; 1; /. 9; 除尘雾炮车; 台; 4; /. 胶带机. 1; 1#胶带机，L=61m，B=1m; 台; 1; /. 2; 2#胶带机，L=135m，B=1m; 台; 1; /. 3; 3#胶带机，L=125m，B=1m; 台; 1; /. 4; 4#胶带机，L=125m，B=1m; 台; 1; /. 5; 5#胶带机，L=230m，B=1m; 台; 1; /. 6; 1#场内胶带机，L=100m，B=0.8m; 台; 1; /. 7; 2#场内胶带机，L=100m，B=0.8m; 台; 1; /. 8; 场内移动胶带机，L=35m，B=0.8m; 台; 3; /. 制砂整形车间. 1; B=1200胶带给料机 L=7.5m; 台; 1; /. 2; VSI6X1150立轴冲击式破碎机; 台; 2; /. 3; 1#胶带输送机TD75-12080 Lh=44m α=15.50°; 条; 1; /. 4; LD型电动单梁起重机（地面操作） Q=5t Lk=7.5m H=9m; 台; 1; /. 预先筛分车间. 1; YKR2060圆振动筛; 台; 1; /. 2; 2#胶带输送机TD75-8063 Lh=41.5m α=14.72°; 条; 1; /. 3; 3#胶带输送机TD75-12080 Lh=48.2m α=13.59°; 条; 1; /. 4; 电动葫芦Q=1t H=10m; 台; 1; /. 成品筛分车间. 1; 2YKR3060圆振动筛; 台; 1; /. 2; 4#胶带输送机TD75-8063 Lh=46.2m α=0°; 条; 1; /. 3; 5#胶带输送机TD75-10080 Lh=45.6m α=0°; 条; 1; /. 4; XSD3620轮式洗砂机; 台; 1; /. 5; 6#胶带输送机TD75-10080 Lh=48.6m α=0°; 条; 1; /. 6; 渣浆泵Q=430m3/h H=40m; 台; 2; /. 7; 65QV-SPR液下泵Q=10m3/h H=15m; 台; 1; /. 8; LD型电动单梁起重机（地面操作） Q=3t Lk=13.5m H=11.5m; 台; 1; /. 成品堆场区. 1; GZ4电磁振动给料机; 台; 18; /. 2; 7#胶带输送机TD75-8063 Lh=14.2m α=0°; 条; 2; /. 3; 8#胶带输送机TD75-8063 Lh=14.2m α=0°; 条; 2; /. 4; 9#胶带输送机TD75-8063 Lh=14.2m α=0°; 条; 2; /. 细泥压饼车间. 1; GSZN-12深锥浓密机; 台; 1; /. 2; 65QV-SPR液下泵Q=10m3/h H=15m; 台; 1; /. 3; 压滤机给料渣浆泵Q=65m3/h H=70m; 台; 2; /. 4; XMZG500-1500隔膜压滤机; 台; 1; /. 5; 空压机Q=7.3 m3/min 0.8Mpa; 台; 1; /. 6; 10#胶带输送机TD75-12080 Lh=13m α=5°; 条; 2; /. 7; 11#胶带输送机TD75-6550 Lh=10m α=0°; 条; 1; /. 8; 12#胶带输送机TD75-6550 Lh=95.7m α=15.33°; 条; 1; /. 9; 回水泵Q=55m3/h H=20m; 台; 2; /. 10; LD型电动单梁起重机（地面操作） Q=5t Lk=10.5m H=12m; 台; 1; /. 免烧砖. 1; # 多功能型生态环保砖机 8-15; 台; # 1; /. 2; # 搅拌机 强制500; 台; # 1; /. 3; # 配料仓 1200型; 台; # 1; /. 4; # 全自动上板机 1200型; 台; # 1; /. 5; # 水泥筒仓; 个; # 1; /. 6; # 粉煤灰筒仓; 个; # 1; /. 除尘. 1; PLMW-66-12型脉动微震袋式除尘器配反吹风机9-19风机No.4.5A配微震回转电机; 台; 1; /. 2; PLMW-66-16型脉动微震袋式除尘器配反吹风机9-19风机No.4.5A配微震回转电机; 台; 1; /. 通风. 1; FT35-11-4型玻璃钢轴流风机; 台; 4; /. 2; FT35-11-3.15型玻璃钢轴流风机; 台; 2; /. 4、产品方案及原辅材料 本项目产品方案和生产所需的原辅料用量如下表所示： 表11 项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 产品型号规格（目）; 年产量; 备注. 1; 建筑骨料; 5~10mm，10~20mm; 75万吨; /. 2; 机制砂; 0.15~5mm; 50万吨; /. 3; 免烧砖; 240×53×115; 5000万块; 每块重量约2.8 kg. 表12 原辅材料消耗一览表 名称; 供应量; 废石块度; 松散系数; 体重; 供应方式. 矿山废石; 5000 t/d; ≤50 mm; 1.5; 2.85 t/m3; 胶带运输. 水泥; 1800 t/a; /; /; /; 外购. 粉煤灰; 4500 t/a; /; /; /; 外购. PAM絮凝剂; 2700 kg/a; 固体; /; /; 外购. PAM絮凝剂：化学名称聚丙烯酰胺，是水溶性高分子聚合物，PAM絮凝剂不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力，聚丙烯酰胺絮凝剂广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。 根据陕西省建筑工程质量检测中心对本项目所用废石的放射性检查结果，符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）中的限值。 表13 本项目所用废石的放射性检查结果 序号; 强制性检测参数; 计量单位; 质量要求; 检验结果; 单项判定. 1; 放射性水平分类; /; lɤ; 0.57; 合格. lRa; 0.25; 合格. 结论; 依照《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）检验，该样品所检的放射性比活度符合建筑主体材料要求。. 表14 本项目所用废石检查结果 检验项目; 检验结果; 检验项目; 检验结果. 表观密度（kg/m3）; 3140; 针、片状颗粒含量（%）; 24. 堆积密度（kg/m3）; 1860; 有机物含量; 浅于标准样，合格. 紧密密度（kg/m3）; 2180; 坚固性（%）; 8. 吸水率（%）; 1.0; 氯离子含量（%）; /. 含水率（%）; 0; 压碎指标值（%）; 8.3. 含泥量（%）; 1.8; 硫酸盐及硫化物（%）; 0.10. 泥块含量（%）; 0; 碱活性（%）; /. 岩石强度（N/mm2）; 44.0; 紧密孔隙率（%）; /. 本次委托国土资源部西安矿产资源监督检测中心对本项目所用废石的PH、毒性浸出15项分析检查结果，符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的限值。 表15 原材料监测结果 客户名称; 陕西鼎美实业有限公司. 样品状态; 固体. 检测方法; 依据GB5085.3-2007、GB/T15555-1995、HJ/T299-2007. 检测项目; PH、毒性浸出15项分析. 编号（单位：mg/L）; PH; Cu; Pb; Zn; Cd; Cr; Cr6+; Hg. 废石场; 9.16; 0.0004; <0.002; 0.0010; <0.0002; <0.0002; <0.004; <0.00004. 编号; Ni; Ag; As; Se; F-; CN-; Ba; Be. 废石场; 0.0046; <0.001; 0.0064; <0.002; 0.072; <0.0004; 0.0060; <0.0002. 六、总平面布置 加工厂总平面布置结合废石加工工艺流程及场地地形等条件进行设计，呈阶梯式建设。将整形和制砂车间、预筛分车间布置在场地西侧高处，方便来自西侧的废石运输皮带接入给料。成品筛分车间布置在东侧稍低平台。将砂仓、骨料仓、泥饼堆棚等成品仓布置在最下面一个台阶，且靠近外部道路布置，方便成品外运。细泥压滤车间布置在预筛分车间南侧。加工厂维修间布置在整形和制砂车间西侧，维修间南侧设置危废暂存间。制砖车间和筒仓位于靠近外部道路，方便原辅料和成品的进出。配电室靠近主要负荷中心布置，位于整形和制砂车间西北侧。新水池、回水池、浓密机等布置在场地西侧较高位置，为重力输送创造条件。 整体布置能够充分结合项目特点和厂区厂房结构及工艺流程，在满足生产及运输的条件下能够尽量节约占地、满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，方便生产管理。项目北侧为罗庄社区散户，厂区距敏感点罗庄社区200 m，生产厂房尽量远离敏感点。功能区分布合理，厂区总平面布置合理可行，总平面布置图见附图。 七、公用辅助工程 1、给排水工程 （1）给水 项目供水由项目地现有的矿井涌水和山溪水，能满足项目生产及生活用水。本项目用水主要是生活用水及生产用水。 A.取石场及密闭廊道 由于取石作业为移动式破碎，主要用水为除尘喷淋，因此不单独建设输水系统，采用洒水车进行供水。 B.加工厂区 在巷道涌水出口设取水泵站及取水水池，经水源加压泵将源水输送（提升）至加工厂新水高位水池。取水泵站内设置加压泵两台（Q=65m3/h，H=37.5m，N=15kW，一用一备）。取水泵站至新水高位水池的输水管道采用DN100镀锌钢管，长约2000 m。 （2）排水 项目生产上产生的废水经沉淀后全部回用于生产；加工厂排出的泥浆经过浓密机浓缩后，溢流水自流至高位回水池，底流自流至压滤机进行压滤，压滤机滤液进入沉淀池，然后通过回水泵提升至厂区回水高位水池（标高约1022.5m，V=800 m3），回水高位水池重力出水供给加工厂生产使用。回水泵设置两台（Q=55m3/h，H=20m，N=15 kW，一用一备）。 生活污水中的盥洗废水用于厂区洒水降尘，粪便水经旱厕后定期清掏外运肥田。 2、供电工程 由小岭循环经济工业集中区供电管网供给。 3、供暖制冷 生产区不供热，办公区采用分体式空调进行供暖制冷。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员23人，主要来源于附近村民，厂区内不提供食宿。生产上每天工作24 h，三班倒，年工作时间300天。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于商洛市柞水县小岭镇小岭工业园内，利用柞水县博隆井工程有限责任公司的现有工业场地进行生产区建设，现场踏勘时，厂区内存在柞水县博隆井工程有限责任公司现有的一台机械设备和两间办公厂房。本次需全部拆除进行重新建设。

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) # 一、地理位置 柞水县位于陕西南部，地处秦岭南麓，县域东至山阳，西邻宁陕，南与镇安接壤，北接蓝田、长安。瓦房口镇是地处秦岭南麓、九华山沿脉、金井河流域的一个镇。该镇位于柞水县城东南部，全镇共辖14个行政村，97个村民小组，耕地17075亩，荒山面积3.3万亩，林业用地21.6万亩，全镇总面积为199.7 平方公里。这里平均海拔885.5米左右，无霜期为220 天左右，属中温气候，境内群山连绵交错，地面起伏极为显著，既有河谷平垣地，又有坡垣地和山坡地。 本项目位于商洛市柞水县小岭镇小岭工业园内，厂区背靠秦岭山脉，东侧为小岭镇大西沟铁矿公路和中间河，北侧为200 m为罗庄社区散户。具体地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 # 二、地形地貌 柞水县的地形复杂，地貌破碎，在地质和水蚀、风蚀等作用下，形成了结构复杂、山岭纵横、千沟万壑的山地地貌，总体上呈现沟大、沟多、沟深、土薄、石多的章状岭谷地貌。总体地势西北高、东南低，最高点为营盘牛背梁，海拔2802 m，最低位柴庄乡银潭沟口，海拔541 m，相对高差2261 m，并由西北向东南呈倾斜地势。由北向南可分为高山、中山、低山3种主要地貌类型。 高山：沿秦岭主脊海拔1500 m以上的高山地区面积201km2，占全县总面积的8.62%，相对高差为1300 m，这里是乾佑、金井、社川及沙洛河水源源头。 中山：海拔800~1500 m的中山地区，面积1608 km2，占全县总面积的68.95%，相对高差500~800 m。 低山：海拔在541~800 m的低山地区为乾佑、金井、社川三条河流中下游沿岸的坡塬阶地及低山丘陵地，面积523km2，占全县总面积的22.43%，相对高差为200m左右，是主要产粮区。 另外，喀斯特溶岩地貌是柞水县特有的标志性地貌，分布在石瓮镇马蹄湾以下至东西干沟，面积约50 km2，山体多属石灰岩，有裂隙，透水性好。 根据现场查勘，项目场地位于山体，无地裂缝通过，地层分布连续稳定，无不良地质作用及地质灾害，场地稳定，宜建设。 # 三、地质 # 柞水地质构造以秦岭地槽的东秦岭褶皱系为基本特征。北临华北准地台南缘的商渭台缘褶皱带；南邻加里东褶皱带，正处于背斜和向斜中间。它们之间，以营盘至九间房复活断裂和小岭至凤凰镇至柴庄断裂相隔，地处东秦岭褶皱系的华力西褶皱带，即位于营盘至九间房复活断裂以南，小岭—凤凰镇—柴庄复活断裂以北的地区，基本上与中、上泥盆统和下石炭统地层分布相吻合，并以复理石为特征，最厚的秦岭南麓地区约达8300 m。震旦、寒武、奥陶系地层，在县境北部和南部零星出露，以碳酸岩沉积为主，中、新生代为陆相堆积，零星分布。 # 本项目位于商洛市柞水县小岭镇小岭工业园内，区内工程地质情况稳定，无不良地质作用发育，属抗震有利地段，无饱和砂土地震液化存在。场地遭遇基本烈度为8度的地震时，不会产生砂土液化、地震滑块、坍塌、震陷及活动断裂错断地表的地震地质灾害。园区内无构造裂缝，在遭遇基本烈度的地震时，不会沿裂缝产生构造地裂及地面错断。 # 四、气候气象 柞水县为中国西北东线内陆地区，兼有南北气候带的特征，北部属暖温带，东南柞水县部属北亚热带，整个县域属亚热带和温暖带两个气候的过渡地带，植被繁衍群落差异明显。全年日照1860.2小时，最冷平均气温0.2℃，最热平均气温23.6℃。极端最高气温37.1℃，最低零下13.9℃，无霜期209天，年降水量742 mm，最大降水量1225.9 mm（83年），最小降水量567.6 mm（76年）由于群山连绵，起伏悬殊，具有明显山区气候特征。季风影响明显。冬季气候寒冷，雨雪稀少，为一年中干燥季节；春季气温回升较快，降水逐渐增多；夏季是一年中最高气温季节，也是降水量最大的季节，雨量集中，多有雷阵雨、暴雨出现，有时还出现局部伏旱和夏旱；秋季气温速降，初期多有连阴雨，常常形成涝灾，末期偏少，天气晴朗，秋高气爽。总的气候特点是：四季分明，气候温和，雨量充足，夏无酷暑，冬无严寒。 # 五、水文 柞水县境内有溪流大小7320条，水域面积占2.8万亩，河流总长5693.4公里。其中10公里以上50条，集水面积在100平方公里以上有9条。平水年计算，柞水县地表水总流量6.54亿。人均占水量4100m3，是陕西河网密度大，水资源丰沣县之一。主要有乾佑河，金井河，金钱河，社川河，洛河，流域山高谷深，比降大。如乾佑河，流长131.6公里，年经流量2.51亿m3，汇水面积865.76平方公里，悬落差1037m，最大流量1094m3/s；金钱河，流长133公里，年径流量2.77亿m3，汇水面积1041.46平方公里，悬落差1696m。最大流量1565 m3/s，利用水能发电和水力资源丰富。 本项目地东侧隔路为中间河。中间河为金钱河一条支流，为长江水系汉江支流。 # 六、植被、生物多样性 植物资源 柞水县森林资源十分丰富，素有“莽林”之称。全县木本植物主要有25科，37属，245种，主要林木种类有冷杉、华山松、油松、软阔杂林。主要林特产有核桃、板栗、猕猴桃、油桐、漆以及桑、花椒、文冠果等，收地形、气候、海拔影响，该县植被垂直分布十分明显，从山脚到山顶依次为落叶阔叶林、含常绿树种的落叶阔叶林、针阔叶混交林和针叶林。由于人为破会，全县森林覆盖分布很不均匀，西北部较茂密，东南较稀疏，人类活动频繁的河谷两侧丘陵、山地区域几乎没有森林，大部分草灌木所代替。 项目拟建地附近植被类型以灌木和草地为主，主要分布有栾树、小叶杨、蒿草等，无国家及省级重点保护植物以及古树名木等。 动物资源 柞水县的野生动物资源十分丰富，境内共分布兽类53中，其中国家一级保护动物2种，国家级二级保护动物8种。从兽类系成分看，柞水县古北界种类有14种，占全县兽类总数的26.42%，东洋界种类26种，占全县兽类总数的49.06%，广布种等13种，占全县兽类总数的24.53%。 项目拟建地主要以家禽、家畜及常见鸟类为主，常见野生动物包括草兔、黄鼠、大仓鼠、小家鼠、黄鼬等，无国家级和省级野生保护动物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 本项目大气环境质量现状引用陕西省环境保护厅2019年1月11日于环保快报发布的“2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况”中商洛市柞水县2018年环境空气质量数据，柞水县为环境空气质量达标区。具体区域空气质量现状评价表见表16。 表16 区域空气质量现状评价表（2018年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 超标倍数; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 63μg/m3; 70μg/m3; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29μg/m3; 35μg/m3; 0; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 18μg/m3; 60μg/m3; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37μg/m3; 40μg/m3; 0; 达标. CO; 百分位数日平均; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 0; 达标. O3; 百分位数日最大8h平均; 113μg/m3; 160μg/m3; 0; 达标. 由以上监测数据可知，各污染物监测因子中均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2、项目所在区域达标区判定 根据陕西省环境保护厅发布的环保公报，本项目所在的柞水县为大气环境质量达标区。 - 二、声环境质量现状 本项目委托陕西标研环境能源检测咨询有限公司于2019年6月14日至15日对项目声环境质量现状进行监测，监测共布设5个监测点位，位于项目东、南、西、北厂界和敏感点罗庄社区。监测点位图见附图，监测结果见表17。 表17 声环境质量监测结果 单位：Leq dB(A) 监测点位; 2019.06.14; 2019.06.15. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#东厂界外1m处; 46; 39; 45; 38. 2#南厂界外1m处; 45; 38; 44; 38. 3#西厂界外1m处; 44; 37; 44; 37. 4#北厂界外1m处; 43; 38; 43; 37. 厂区外罗庄社区; 45; 37; 44; 37. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 厂界、敏感点执行2类区标准限值：昼间60 夜间50. 监测结果表明，项目东、南、北、西厂界和敏感点罗庄社区昼、夜间噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过现场踏勘，项目周围主要环境保护目标见表18。 表18 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离(m); 保护内容 （户数/人数）; 执行环境标准. 经度; 纬度. 环境 空气; 110.485873674; 35.539830828; 罗庄社区散户; 北; 50; 2/5; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准. 110.485873674; 35.539830828; 罗庄社区; 北; 200; 90/400. 110.491327456; 35.536762265; 东沟村; 北; 1200; 40/160. 110.488908211; 35.543526912; 罗汉肚村; 北; 680; 56/260. 110.501243139; 35.532272692; 将台子; 东南; 1660; 20/95. 110.404900039; 35.522723935; 打磨沟脑; 西; 1900; 25/135. 声环境; 110.485873674; 35.539830828; 罗庄社区; 北; 200; 90/400; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; /; /; 中间河; 东; 20; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中扬尘浓度限值；运营期建筑骨料和机制砂废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）的二级标准及无组织排放监控浓度限值；水泥、粉煤灰仓顶废气、免烧砖物料搅拌及其他生产废气参照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2水泥仓颗粒物排放限值； 2、项目废水经处理后回用于生产，不外排； 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准； 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的有关要求。 5、其他执行国家有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目的废水全部合理利用不外排，项目不涉申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目工艺流程及产污环节图见图1。 A、施工期 图1 施工期工艺流程图及产污环节图 项目运营期生产工艺及产污环节见图2。 B、营运期 图2 废石场取石生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 废石场取石生产工艺流程简介： 本项目的取石范围为矿山现有的田家沟废石场，取石对象为库内堆存的露天剥离废石，不能取沟内基岩，破坏原始地形。田家沟排渣场内的废石全部覆盖堆存与田家沟内，废石堆积密实，上部形成的废石平台长310m，宽90m，堆存标高为1400 m至1140 m，堆存废石垂高260 m，1360 m标高以上形成了三个平台，根据该废石场废石堆存现状和开采技术条件，设计推荐采用露天取石方式。根据废石岩性特征及选用的设备参数、规格以及综合考虑矿山的建设规模，划分的开采台阶高度为8 m（挖掘机选用小松PC-650型液压挖掘机，该挖掘机标准斗容：3.1-3.5 m3，最大挖掘高度11.5m，最大挖掘深度8.2m，能够满足产装作业的需求）。废石场内开采平台修建平台排水沟，坡面纵向排水沟等导排平台及坡面雨洪水。 目前废石场边坡较为稳定，未发生过滑坡、塌陷等现象，本次废石开采为保证废石场边坡稳定，未采用对边坡稳定性影响较大的汽车运输，采用大型设备，单一生产线，皮带运输的低扰动开采运输方案，确保对废石场的边坡稳定产生最小的影响。 废石场内废石采取不需要爆破，采用自上而下分台阶缓帮采取，挖机直接机械铲装，采取台阶高度8 m，工作面台阶坡面角为45°。工作线近南北向布置，沿山坡地形等高线开掘单壁路堑，由东向西推进，在地形条件允许的情况下，尽可能长的布置取石工作线，部分地段采用扇形推进。 铲装的废石采用移动式破碎设备处理后，块度均小于50 mm的废石由移动破碎设备皮带卸料至转运矿仓，转运矿仓下口接移动皮带，通过2-3组移动皮带的接力运输，废石运输至排渣场北侧山坡1330 m标高的转运矿仓，转运矿仓下口接固定皮带，通过固定皮带运输废石至溜槽上部矿仓，废石通过密闭钢溜槽直接下放至沟底矿仓，再通过皮带将废石运输至加工厂原矿仓。 现有拦渣坝距沟口直线距离约700 m，距下游拟建废石加工系统距离约 600m。采用矿山剥离废石碾压堆筑而成，坝顶标高1160.4m，坝顶宽度3.8-4.0m，坝高约39.4m，拦渣坝上游坝坡坡比1:1.54，坝体上游面铺设30～100mm 粒级碎石过渡层，厚0.6m。下游坝面标高 1140.5m和标高1190.4m各设一级马道，马道宽 2.24-2.62m，拦渣坝下游坝面平均坡比为1.66。尽快排出拦渣坝前可能形成的洪水，在拦渣坝坝下布设DN500排水钢管，排水钢管出口接入消力池。排水钢管外壁进行了防腐处理。 为保证日常生产的安全，对废石场边坡稳定性实时监测，及时排除隐患，安装边坡表面位移监测系统一套，实现废石场边坡表面三维位移的实时、高精度监测，保障生产安全。 图3 建筑骨料和机制砂生产工艺和产污流程图 生产工艺流程简述： 建筑骨料和机制砂生产工艺简介： 根据废石的粒度及含量可知，合格粒级的产品占多数，同时由于废石在破碎和筛分过程中混杂着泥土，在销售过程中不能够满足《建设用卵石、碎石》（GB14685-2011）中含泥量和泥块含量的要求。因此从经济、能耗、工艺流程及占地面积等综合方面考虑，加工厂采用工艺流程为：整形和制砂破碎-预先筛分-成品筛分-细泥浓缩压滤。 1、将废石场的碎石通过移动破碎设备处理后，块度均小于50 mm的废石，经密闭皮带卸料至转运矿仓； 2、整形和制砂破碎流程 经过破碎后的废石经多段长距离密闭胶带输送机至加工厂缓冲料仓，料仓下设胶带给料机将废石给入立轴冲击式破碎机进行整形和制砂破碎，经过整形和制砂后的废石经胶带输送机预先筛分。 预先筛分采用干式筛分，来料为经过整形和制砂的废石。预先筛分作业将来料分为两种，其中0~20 mm作为产品经胶带输送机至成品筛分车间，＞20 mm通过胶带输送机返回缓冲料仓进行再次破碎，形成闭路循环。 4、成品筛分流程 成品筛分采用湿式筛分，来料为预先筛分0~20 mm的产品。采用湿式筛分主要目的是对产品表面进行清洗，成品筛分作业将来料分为三种产品，其中5~10 mm和10~20 mm作为两种不同粒级的建筑骨料分别经胶带输送机至各自成品料仓，0~5 mm通过漏斗自流至轮式洗砂机进行淘洗作业，获得0.15~5 mm 机制砂经胶带输送机至机制砂料仓，＜0.15 mm细泥通过渣浆泵至浓密机进行浓缩。 5、细泥浓缩压滤 经过轮式洗砂机淘洗后的泥浆含有大量的＜0.15 mm细泥，经过浓缩、压滤两段脱水作业，获得含水约20%的细泥储存在细泥堆棚中。 图4 免烧砖生产工艺和产污流程图 生产工艺流程简述： 免烧砖生产工艺简介： 1、原料入仓：将石料放入仓库，水泥和粉煤灰放入筒仓。 2、计量：生产过程由电脑控制，按照免烧砖的原料配比，对原材料进行正确称量。 3、搅拌：将计量后的石料，水泥以及粉煤灰由皮带传送至搅拌机，水泥由气打入搅拌机，与水进行充分搅拌。皮带输送采用全密闭输送，粉尘产生量很小；搅拌工序产生的粉尘经集气罩辅以橡胶软连密闭收集至脉冲式布袋除尘器处理后经15 m排气筒排放。 4、压力成型：经过搅拌机搅拌的料送入压砖机的料仓，由主机压制成砖坯。成型的压力，压制的速度等对砖的质量影响较大，另外压制砖坯的外观质量应达到标准规定的要求。不合格的产品回收重新用于生产。 5、养护：砖坯成型后上垛，24 h后用水养护，7天即可使用。 主要污染工序： 本项目营运期产生的污染物类型及来源如下表所示： 表19 污染物及污染源一览表 时段; 污染因子; 编号; 来源; 污染物种类. 营 运 期; 废气; G1; 投料粉尘; 粉尘. G2; 一次、二次破碎; 粉尘. G3; 预先筛分; 粉尘. G4; 成品筛分; 粉尘. G5; 搅拌楼; 粉尘. G6; 运输扬尘; 粉尘. G7; 筒仓仓顶粉尘; 粉尘. 废水; W1; 生活污水; COD，BOD5，NH3-N，SS. W2; 生产废水; SS. 噪声; /; 生产设备; 机械噪声. 固体废物; S1; 生产; 不合格产品. S2; 沉淀池; 沉渣. S3; 除尘器; 除尘灰. S4; 生活; 生活垃圾. S5; 生产维修; 废机油、废含油手套. 物料平衡分析见表20： 表20 项目生产系统总物料平衡表 产品名称; 原辅料(t/a); 去向t/a). 建筑骨料; 矿山废石; 1500000; 建筑骨料; 750000. 机制砂; 水泥; 1800; 机制砂; 500000. 免烧砖; 粉煤灰; 4500; 免烧砖; 125000. /; 水; 806.48; 水蒸发量; 806.48. /; /; /; 脱水泥饼+除尘灰; 131300. 合计; 1507106.48; 1507106.48. 注：产品生产过程中的收尘器收集的粉尘和脱水泥饼统一进行处理。 表21 项目建筑骨料生产系统物料平衡表 产品名称; 原辅料(t/a); 去向t/a). 建筑骨料; 矿山废石; 763500; 建筑骨料; 750000. /; 水; 106; 水蒸发量; 106. /; /; /; 脱水泥饼+除尘灰; 13500. 合计; 763606; 763606. 注：产品生产过程中的收尘器收集的粉尘和脱水泥饼统一进行处理。 表22 项目机制砂生产系统物料平衡表 产品名称; 原辅料(t/a); 去向t/a). 机制砂; 矿山废石; 509000; 机制砂; 500000. /; 水; 350; 水蒸发量; 350. /; /; /; 脱水泥饼+除尘灰; 9000. 合计; 509350; 509350. 注：产品生产过程中的收尘器收集的粉尘和脱水泥饼统一进行处理。 表23 项目免烧砖生产系统物料平衡表 产品名称; 原辅料(t/a); 去向t/a). 免烧砖; 矿山废石; 227500; 免烧砖; 125000. /; 水; 350.48; 水蒸发量; 350.48. /; 水泥; 1800; 脱水泥饼+除尘灰; 108800. /; 粉煤灰; 4500; /; /. 合计; 234150.48; 234150.48. 注：产品生产过程中的收尘器收集的粉尘和脱水泥饼统一进行处理。 主要污染源分析 一、施工期 本项目以厂房建设和设备安装为主。涉及施工期对环境的影响主要来自场地的清理粉尘；车间装修废气、施工机械、车辆尾气；施工设备噪声；施工废水及施工人员生活污水；施工产生的固体废物等对周围环境影响。具体影响如下： 1、废气 施工期的大气污染来源主要有施工扬尘以及设备和车辆废气。 施工过程中地面的开挖、堆放和运输土方以及运输、堆放和使用商品混凝土产生的扬尘，主要污染物为TSP；施工扬尘应符合陕西省地方标准《施工场界扬尘扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中，基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度值应小于0.8 mg/m3。 施工机械和运输车辆燃油排放的尾气，各类燃油动力机械进行场地清理、运输等作业时产生的燃油废气，主要污染物为TSP、SO2和NOx。本工程施工机械数量有限，且施工均为间歇式作业，作业点也比较分散，因此排放的尾气对厂址以外周边环境影响不大。 2、噪声 项目施工噪声主要来自于施工机械、运输车辆、物料装卸以及设备安装噪声。施工机械噪声主要指施工场地各类机械设备作业时产生的施工噪声。如推土机、挖掘机、装载机等，设备噪声可达60-98 dB（A），由于施工过程经常是多种施工机械同时工作，各种噪声源的相互叠加，噪声级更高，噪声辐射影响范围亦更大。运输车辆噪声主要为运输车辆产生的机动车噪声，也是施工中不可忽视的噪声源强之一。 3、废水 施工期的废水来源于施工过程中施工人员的生活废水以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水。本施工人员按最多时20人计算，施工人员均为周边村民，仅有少量盥洗废水，不在场地内食宿，则每人每天生活用水量为25 L计，排放率按80%，则排水量为0.4 t/d。生产废水主要冲洗机械和车辆产生的泥浆水，排放量较小，设简易沉淀池后用于道路洒水降尘，生活污水依托周边村庄的旱厕进行处理。 4、固废 施工期的固体废弃物主要为生活垃圾、弃土、废弃的碎砖、石块、冲洗残渣以及各类建材的包装箱、袋等。施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5 kg/d，施工期最大施工人数按20人计算，生活垃圾产生量约10 kg/d。建筑及装修垃圾产生系数为30~60 kg/m2，本项目建筑面积11990 m2，均为钢结构厂房，本项目建筑垃圾产生系数按30 kg/m2 计，施工期产生的建筑垃圾量约为359.7 t。建筑垃圾主要包括废弃包装袋和建筑废弃物。施工过程中包装垃圾集中存放，能外售的外售，不能外售的运至柞水县建筑垃圾填埋场处置。 二、营运期 项目运营期产生的污染物具体如下： 1、废气 本项目产生的废气主要为建筑骨料和机制砂废石场破碎起尘，原料投料粉尘，破碎工艺、筛分工艺产生的粉尘，免烧砖工艺水泥、粉煤灰入罐、搅拌、车辆运输、卸料过程中产生的粉尘。 （1）投料粉尘 投料粉尘主要为原料在投料过程中产生的粉尘。本项目投料都是大块碎石，采用移动式破碎机进行首道破碎，破碎机产尘量较小，在投料过程中进行雾化喷淋，采取此措施后，粉尘排放量很小。 （2）破碎产生的粉尘 项目原料经破碎后进行筛分，筛分后需进行一次破碎、二次破碎。一次破碎、二次破碎过程中会产生一定的粉尘，经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”及类比同类项目实际生产情况，确定本项目一次破碎、二次破碎产生的粉尘量，项目破碎料前期经喷淋工序，前期喷淋可抑尘80%，经一次破碎后有20%物料进行二次破碎，破碎粉尘计算结果见下表。 表24 项目生产工段产尘一览表 序号; 产尘工段; 产尘系数（kg/t）; 物料加工量（t）; 粉尘量（t）; 前期措施; 采取措施后粉尘产生量（t）. 1; 一次破碎; 0.25; 450000; 112.5; 喷淋80%; 22.5. 2; 二次破碎; 0.75; 90000; 67.5; 喷淋80%; 13.5. 综上，破碎工段产生的总粉尘产生量为36.0 t/a。 本环评要求：破碎车间采取封闭厂房，在破碎工段设置集气罩辅以橡胶软连密闭收集，将废气引至车间内脉冲式布袋除尘器处理，经15 m排气筒排放（P1）。收集效率按95%计，脉冲式布袋除尘器的除尘效率按99 %计，风量按10000 m3/h，则有组织排放的粉尘量为0.342 t/a。由于生产车间采用密闭厂房，破碎粉尘比重较大，未收集的粉尘在车间内自然沉降80%，则无组织排放的粉尘量为0.036 t/a。 （3）筛分产生的粉尘 预先筛分采用干式筛分，根据《采石场大气污染物源强分析研究》（聂国朝，《资源调查与环境，》2003年04期），振动筛选产生粉尘量约为原料总量的万分之零点二点五，本项目一次破碎物料进入到预先筛分，共计450000 t/a，则本项目振动筛分工序产生的粉尘量约11.25 t/a，采用设置集气罩辅以橡胶软连密闭收集，将废气引至车间内脉冲式布袋除尘器处理，经15 m排气筒排放（P1），则有组织排放的粉尘量为0.0855 t/a。由于生产车间采用密闭厂房，破碎粉尘比重较大，未收集的粉尘在车间内自然沉降80%，则无组织排放的粉尘量为0.09 t/a。 则1#排气筒的排放总量为0.427 t/a，排放速率为0.059 kg/h，排放浓度为5.93 mg/m3。 项目成品筛分采用湿式筛分，在振动筛上方为喷淋设施，喷淋后的湿料直接进行筛洗，喷淋工艺可保证粒径较小与大骨料分离，同时可达到抑尘的效果。筛分前物料含水率较高，可有效削减起尘量。 本环评要求：项目筛分工艺在密闭车间内作业，车间内均设置雾化喷淋装置。采取此措施后，筛分粉尘很小。 （4）运输扬尘 根据建设单位提供的资料，运输车辆大多采用中型运输车辆，其在进出厂区及在其内部行驶过程中会排放一定的污染物，汽车尾气排放属于无组织排放且排放量很少，经过绿化吸收后，不会对项目区空气环境产生较大的影响，故本次评价不考虑汽车尾气产生量。 本项目免烧砖的原料水泥和粉煤灰运输采用汽车运输，汽车运输扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。为了减少道路扬尘对大气环境的污染，评价要求采用加盖篷布或箱式汽车进行运输，并设置洗车平台对车轮及时清理，定期对运输道路清扫、洒水。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4 m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 其中：Q：每辆汽车行驶扬尘量，kg/km；V：汽车速度，km/h，V=10 km/h；W：汽车质量，t；P：道路表面粉尘量，kg/m2，取0.20。由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表25。 表25 汽车运输道路扬尘量预测结果 产污环节; 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量 （t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 原料运输; 10; 20; 0.2; 0.318. 10; 70; 0.2; 0.923. 成品运输; 10; 20; 0.2; 0.318. 10; 70; 0.2; 0.923. 根据建设单位提供资料，本项目的车流量和厂区内行驶距离见表26： 表26 原料运输车流量和厂区内行驶距离 物料; 运输量（t/a）; 单次运输量（t/次）; 运输次数（次/a）; 行驶距离（m）. 原料; 6300; 50; 126; 50. 成品; 1506300; 50; 30126; 10. 经计算，本项目运输扬尘产生量为0.5137 t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输的扬尘量，本次评价要求采取如下措施：运输车辆要严密遮盖，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，厂区西侧出入口设洗车台，可有效抑尘80%。采取厂区道路硬化，增加绿化等措施后，运输扬尘排放量约为0.0154 t/a。 （6）搅拌过程中产生粉尘 本项目属于未纳入排污许可管理行业，适用《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》。各种水泥制品排污系数见其他行业附录（50）水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）。 表27 物料混合搅拌工序产排污系数表（摘录） 产品名称; 原材料; 工序名称; 规模与等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75. 各种物料进入搅拌机时，小粒径颗粒物飘散会形成粉尘，项目水泥和粉煤灰原料用量共计6300 t/a，则搅拌机投料粉尘产生量为36.225 t/a。搅拌粉尘经设置集气罩辅以橡胶软连密闭收集（收集效率95%），收集后经脉冲式布袋除尘器处理（风量12000 m3/h，处理效率99%），经15 m高排气筒排放（P2）。本项目搅拌时间按8 h/d，经处理后，则有组织排放量为0.358 t/a（排放速率为0.149 kg/h），排放浓度为9.94 mg/m3。无组织排放量为0.362 t/a，由于搅拌车间采用密闭厂房，搅拌粉尘比重较大，未收集的粉尘在车间内自然沉降80%，则无组织排放的粉尘量为0.072 t/a。 （7）水泥、粉煤灰入罐产生的粉尘 本项目水泥入罐产尘系数参照《美国环保局—空气污染物排放和控制手册》中混凝土配料产尘系数，水泥卸至高架贮料仓时产尘系数为产生粉尘0.12 kg/t，项目年使用水泥1800 t，每次进80 t，每次1小时，共计23 h。经计算，产尘量为3.74 t/a，产尘速率为0.228 kg/h，风量为10000 m3/h，则产生浓度为939 mg/m3。项目所使用的水泥由密封的罐车运至厂内，用气泵打入水泥罐，由于受气流冲击，输送过程中产生的粉尘经储罐顶部滤芯除尘器除尘（设备自带），除尘效率可达到99%，经滤芯除尘器处理后粉尘经仓顶排放。水泥入罐产生的粉尘经处理后排放量约为0.0022 t/a，排放速率为0.094 kg/h，排放浓度为9.39 mg/m3。 本项目粉煤灰入罐产尘系数参照《美国环保局—空气污染物排放和控制手册》中混凝土配料产尘系数，粉煤灰卸至高架贮料仓时产尘系数为产生粉尘0.12 kg/t。项目年使用水泥4500 t，每次进80 t，每次1小时，共计57 h。经计算，产尘量为0.54 t/a，产生速率为9.47 kg/h，风量为10000 m3/h，则产生浓度为947 mg/m3。项目所使用的粉煤灰由密封的罐车运至厂内，用气泵打入粉煤灰罐，由于受气流冲击，输送过程中产生的粉尘经储罐顶部滤芯除尘器除尘（设备自带），除尘效率可达到99%，经滤芯除尘器处理后粉尘经仓顶排放。粉煤灰入罐产生的粉尘经处理后排放量约为0.0054 t/a，排放速率为0.095 kg/h，排放浓度为9.47 mg/m3。 表28 项目生产废气排放情况 评价因子; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度(mg/m3); 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3). 建筑骨料和机制砂. 投料粉尘; /; /; /; 雾化喷淋; /; /; /. 破碎粉尘（一次）; 22.5; 3.125; 312.5; 封闭厂房+集气罩辅以橡胶软连密闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒; 0.342; 0.059; 5.93. 破碎粉尘（二次）; 13.5; 1.875; 187.5. 预先筛分粉尘; 9.0; 1.25; 125; 0.0855. 成品筛分粉尘; /; /; /; 雾化喷淋; /; /; /. 运输扬尘; 0.0514; /; /; 雾化喷淋; 0.0154; /; /. 免烧砖. 水泥入罐; 0.216; 9.39; 939; 仓顶除尘装置（除尘效率99%）; 0.0022; 0.094; 9.39. 粉煤灰入罐; 0.54; 9.47; 947; 仓顶除尘装置（除尘效率99%）; 0.0054; 0.095; 9.47. 搅拌; 36.225; 40.25; 4025; 封闭厂房+集气罩收集+布袋除尘器+15 m高排气筒; 0.358; 0.149; 9.94. 2、废水 项目运营期用水主要为生产用水和员工生活用水。 （1）生产用水 根据建设单位提供资料，每生产1 t原料喷淋工艺用水0.01 t，项目年产原料用量150万t，喷淋用水量为1.5万t，喷淋用水全部消耗，不外排；制砂机产生的成品砂需要进行清洗；根据建设单位提供资料，每生产1 t机制砂洗砂用水1.5 t，项目年产机制砂量50万t，洗砂用水量为75万t。年运营300 d，则洗砂首次用水量为2500 t/d。在洗砂的过程中损耗水量约占总用水量的30%，则损耗水量约750 t/d，225000 t/a，洗砂废水产生量为1750 t/d，525000 t/a，则后续每次补充新鲜水量为750 t/d，225000 t/a。项目洗砂生产废水经污水处理设备絮凝沉淀处理后，循环回用于生产，不外排。 本项目生产免烧砖搅拌过程需要加水，根据每生产免烧砖50 m3，用水约为1m3进入产品，项目年生产免烧砖5000万块（合73140 m3），则搅拌用水量约为1462.8 m3/a，这部分水会进入免烧砖，不外排。 根据同类项目生产经验，项目养护用水为1 m3水养护5万块砖，则年用水量为1000 m3/a。这部分用水在养护阶段蒸发至大气环境中。 （2）员工生活用水 本项目劳动定员23人，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014）并结合本项目的实际情况，项目员工均为附近村民，厂区不设食宿，员工用水量按每人60 L/d计，年工作300天，则员工用水量为1.38 m3/d，414 m3/a；废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.104 m3/d，331.2 m3/a，厂区设旱厕，用于农田施肥，生活污水不外排。 （3）洗车台用水：根据建设单位提供资料及类比同类项目，项目原料用量6300 t/a（50 t/辆），每天原料运输出入1辆；成品1506300t（50 t/辆），每天成品运输出入101辆，则每天出入车辆合计102辆。每次车辆出厂时需对轮胎进行冲洗，车辆冲洗水量约为0.05 m3/辆·次，车辆冲洗水首次用量为5.1 m3/d。洗车台下方设沉淀池，排污系数按0.8计，洗车废水4.08 m3/d，后续补充水量为1.02 m3/d。洗车废水经沉淀池（5 m3）沉淀后回用，不外排。 （4）初期雨水 本项目露天面积约为800 m2，露天地面设置了相应混泥土防渗结构，根据《给排水工程快速设计手册-2-排水工程》中相关要求确定建设项目初期雨水收集时间t1为5 min。根据实际工程经验，折减系数m=2管道内雨水流行时间t2=L/v=90/1=90s=1.5 min（流速按1 m/s计），降雨历时t=t1+m×t2=5+2×1.5=8 min计算设计雨水流量Q（1/s）。计算公式如下： Q=ψ×q×F q=10579(1+0.828lgP)(t+46.4)0.99 其中： Ψ-设计径流系数，取0.9； q-按设计降雨重现期与历时所算出的降雨强度（L/s.104m2），计算得194.5； P-重现期为1； F-设计汇水面积（104m2），0.08×104 m2； 计算得Q=140 L/s，间歇降雨频次按5次/年计，则建设项目受污染的初期雨水收集量为126 m3/次，其主要污染物为SS。 本项目设初期雨水收集池一个（150 m3），将初期雨水收集沉淀后可作为生产水使用。根据废石场现状情况，为减少岸坡雨洪水汇入废石场内，结合废石场布置及取废石顺序，田家沟废石场排洪方式为废石场左岸及右岸分别设岸边截水沟将库岸雨洪水导排至消力沉淀池。废石场内开采平台修建平台排水沟，坡面纵向排水沟等导排平台及坡面雨洪水。临时排水沟采用在废石场上开挖临时排水沟的形式，底宽0.8 m，两侧边坡均为1：1.0，排水沟深1.0 m，由中间向两侧坡向，坡度不缓于1.0%。 综上所述，项目新鲜水用量为814.686 m3/d，产生的废水量为759.99 m3/d可全部回用于生产。项目用排水情况见下表，项目水平衡及污水走向情况见下图： 表29 项目用排水情况表 序号; 用水类别; 用水单位数; 用水量标准; 总用水量（t/d）; 回用量（t/d）; 消耗量（t/d）; 排水量（t/d）. 1; 喷淋; 150万吨; 0.01 t/t产品; 50; 0; 50; 0. 2; 洗砂; 50万吨; 1.5 t/t产品; 补水量750（首次添加2500）; 1750; 750; 0. 3; 生活; 23人; 60 L/d; 1.38; 0.332; 0.772; 0. 4; 洗车废水; 0.05m3/辆·次; 102辆/d; 5.1; 4.08; 1.02; 0. 5; 搅拌用水; 1m3/50m3-产品; 5000万块; 4.876; 0; 4.876; 0. 6; 养护用水; /; /; 3.33; 0; 3.33; 0. 7; 合计; /; /; 814.676; 1754.41; 759.99; 0. 本项目水平衡图见下图： 图5 本项目水平衡图 单位：t/d 3、噪声 本项目主要噪声源为给料机、破碎机、筛分机、风机等产生的机械噪声，主要的噪声源强见下表。 表30 项目噪声源平均声级值 序号; 主要噪声源; 数量; 性质; 位置; 单台声功率级dB(A). 1; 胶带给料机; 1台; 间歇性; 生产区; 85. 2; 冲击式破碎机; 2台; 间歇性; 生产区; 100. 3; 单梁起重机; 1台; 间歇性; 生产区; 100. 4; 圆振动筛; 2台; 连续性; 生产区; 90. 5; 轮式洗砂机; 1台; 间歇性; 生产区; 90. 6; 渣浆泵; 1台; 间歇性; 生产区; 85. 7; 液下泵; 1台; 间歇性; 生产区; 80. 8; 电磁振动给料机; 18台; 间歇性; 生产区; 95. 9; 深锥浓密机; 1台; 间歇性; 生产区; 80. 10; 空压机; 1台; 间歇性; 生产区; 100. 11; 回水泵; 1台; 连续性; 生产区; 95. 12; 多功能型生态环保砖机; 1台; 间歇性; 生产区; 85. 13; 搅拌机; 1台; 间歇性; 生产区; 90. 14; 全自动上板机; 1台; 间歇性; 生产区; 85. 15; 轴流风机; 6台; 连续性; 生产区; 70. 4、固废 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、布袋除尘器收集的除尘灰、污水处理后的泥饼、设备维修时产生的废机油和废含油棉纱。 （1）生活垃圾产生量按每人每天0.5 kg计算，本项目劳动定员为23人，则生活垃圾产生量为11.5 kg/d，3.45 t/a。 （2）破碎过程中收集产生的粉尘量为68.61 t/a。 （3）洗砂废水经污水处理设施处理后，脱水泥饼产生量约为131255.77 t/a。 （4）在营运期的机械设备维修过程中会产生废机油和棉纱。根据建设单位提供资料，废机油及废含油棉纱产生量约0.5 t/a，废机油用原装机油的废桶收集后和废棉纱一并委托有危废资质单位进行合理处置，同时在维修车间南侧设置危险废物暂存间并安排专人进行管理。 环评要求：项目设泥饼堆棚，采取简单防渗措施（地面硬化），设标识牌。定期拉运至项目地周边覆土绿化。项目原材料主要为矿渣废石，故污水处理后的污泥泥饼主要成分为少量石材与泥土，覆土绿化可行。 本项目的固体废物产生情况见下表： 表31 固体废物一览表 序号; 污染源; 名称; 产生量. 1; 员工; 生活垃圾; 3.45 t/a. 2; 破碎; 粉尘; 68.61 t/a. 3; 沉淀池; 泥饼; 131255.77 t/a. 4; 设备维修; 废机油和废含油棉纱; 0.5 t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料粉尘 | 粉尘 | / | / |
|  | 成品筛分 | 粉尘 | / | / |
|  | 预先筛分粉尘 | 粉尘 | 9.0 t/a | 有组织0.427 t/a， 5.93 mg/m3 |
|  | 一次破碎、二次破碎 | 粉尘 | 36.0 t/a |  |
|  |  |  |  | 无组织0.126 t/a |
|  | 运输粉尘 | 粉尘 | 0.514 t/a | 无组织0.0154 t/a |
|  | 搅拌粉尘 | 粉尘 | 36.225 t/a | 有组织0.358 t/a， 9.94 mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.072 t/a |
|  | 水泥入罐 | 粉尘 | 0.216 t/a | 0.0022 t/a，9.39 mg/m3 |
|  | 粉煤灰入罐 | 粉尘 | 0.54 t/a | 0.0054 t/a，9.47 mg/m3 |
| 水污 染物 | 洗砂废水 | SS | 1750 t/d | 污水经沉淀后，循环用于生产，不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 4.08 t/d | 沉淀后回用 |
|  | 初期雨水 | SS | 120.9 m3/次 | 收集回用 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 1.104 t/d | 厂区设旱厕，用于农田施肥，生活污水不外排 |
| 固体 废物 | 厂区 | 生活垃圾 | 3.45 t/a | 统一收集，由环卫部门定期清运 |
|  |  | 除尘灰 | 68.61 t/a | 设泥饼堆棚，集中堆放，定期拉运至项目地周边覆土绿化 |
|  |  | 泥饼 | 131255.77 t/a |  |
|  |  | 废机油和废含油棉纱 | 0.5 t/a | 交由有资质的单位进行处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要由给料机、风机、破碎机、筛分机等产生，其噪声源强一般在70～100 dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目区域内没有国家保护动植物。项目运营期所产生的废水、废气、噪声及固废经过环保措施治理后，各项污染物均能达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

| 一、施工期环境影响简要分析 1、废气 施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。 （1）施工扬尘 本项目主体工程的施工，其施工作业、建筑材料装卸、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。项目主要污染及其环境影响分析如下： ①裸露地面扬尘 项目施工阶段地基平整形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 ②粗放施工造成的建筑扬尘 为了进一步加强我省大气污染综合防治工作，切实解决当前存在的突出大气污染问题，评价要求所有建设施工活动应严格执行《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省蓝天保卫战2019工作方案》和《商洛市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》中的相关要求： ①强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期；工地和临时建筑拆除场地周边必须设置围挡，湿法作业、场地覆盖，主要道路必须进行硬化处理，扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 ②料堆场地必须采取封闭储存或严格的防风抑尘措施。禁止现场搅拌混凝土、砂浆及柴油机打桩作业，要求使用商品混凝土；减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输。 （2）施工机械废气 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。 ②车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。评价要求对施工过程中的非道路移动机械用柴油机的废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》中有关规定及排放限值要求。 2、施工期废水环境影响分析 施工废水主要污染物是COD、SS、石油类等。环评要求建设单位在施工场地建立简易沉淀池，经沉淀后的上清液回用于施工场地洒水。 项目施工期生活污水排入旱厕，主要污染物为COD、SS、氨氮等。施工人员不在项目区食宿，生活污水排入旱厕，用作农田施肥，不外排。 项目地东侧20 m为中间河，加强施工期废水的管理，禁止将施工废水排入中间河，确保施工废水不外排。项目施工期废水对周围水环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声源主要是挖土机、装载机、运输车辆等，声级一般在80~100 dB（A），对周围声环境有一定的影响。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 为减轻施工期噪声对施工人员以及周围环境的影响，环评要求建设单位应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声，要文明施工。 （2）合理安排施工计划以缩短施工周期。禁止在昼间午休时间使用噪声设备、夜间10点至凌晨6点严禁施工。 （3）采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。要求建设单位将高噪声设备尽量设置在建设场地中部，降低噪声对外环境的影响。 （4）不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前15日向柞水县生态环境行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由建设单位公告罗庄社区居民。 （5）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，实现厂界噪声达标，对周围敏感点影响较小。 4、施工期固废环境影响分析 施工期固废主要为地基开挖、建设过程中产生的废建筑垃圾等，以及施工人员会产生少量的生活垃圾，因此，施工期会产生一定的固体废物。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾中的一部分，如建筑材料下角料、废包装袋等可以回收再利用，其余建筑垃圾运至指定的建筑垃圾填埋厂处置，对周围环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工人员的生活垃圾要及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期交环卫部门集中处置。 建设单位按照环评报告提出的处理措施进行管理的情况下，固体废弃物对周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）达标性分析 本项目营运期产生的废气主要为投料粉尘、破碎工艺产尘、筛分粉尘、运输粉尘、搅拌粉尘、水泥和粉煤灰入罐粉尘等。 ① 投料粉尘 本项目投料都是大块碎石，产尘量较小，在投料过程中进行雾化喷淋，采取此措施后，粉尘排放量很小。 ② 筛分产生的粉尘 预筛分采用干式筛分，预筛分工段设封闭厂房，筛分粉尘采取集气罩辅以橡胶软连密闭收集（收集效率95%）后与破碎废气经车间内一套布袋除尘器（除尘效率99%）+15 m排气筒处理（P1），后项目成品振动筛上方为喷淋设施，喷淋后的湿料直接进行筛分，喷淋工艺可保证粒径较小与大骨料分离，同时可达到抑尘的效果。筛分前物料含水率较高，可有效削减起尘量。项目筛分工艺上方设罩棚，筛分工艺封闭罩棚内作业。采取此措施后，对环境影响较小。 ③ 破碎产生的粉尘 破碎工段设封闭厂房，破碎粉尘采取集气罩辅以橡胶软连密闭收集（收集效率95%）+布袋除尘器（除尘效率99%）+15 m排气筒处理后（P1）。 预先筛分和破碎排放速率为0.059 kg/h，排放量为0.427 t/a，排放浓度为5.93 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物排放浓度120 mg/m3，15 m高排气筒排放速率为3.5 kg/h）（P1）。 ④ 运输扬尘 项目运输车辆要求严密遮盖，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，厂区出入口设洗车台；采取厂区道路硬化，增加绿化等措施，可有效抑尘。采取以上措施后，对环境影响较小。 ⑤ 筛分粉尘 项目筛分工艺在密闭车间内作业，车间内设置雾化喷淋装置。采取此措施后，筛分粉尘很小。 ⑥ 搅拌粉尘 搅拌工段设封闭厂房，搅拌粉尘采取集气罩收集（收集效率95%）+布袋除尘器（除尘效率99%）+15 m排气筒处理后。排放速率为0.149 kg/h，排放量为0.358 t/a，排放浓度为9.94 mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2水泥仓颗粒物排放限值（颗粒物排放浓度10 mg/m3）（P2）。 ⑦ 水泥、粉煤灰入罐产生的粉尘 项目所使用的水泥、粉煤灰由密封的罐车运至厂内，用气泵打入罐内，由于受气流冲击，输送过程中产生的粉尘经储罐顶部滤芯除尘器除尘（设备自带），除尘效率可达到99%，经滤芯除尘器处理后粉尘经仓顶排放。水泥入罐产生的粉尘经处理后排放量约为0.0022 t/a，排放速率为0.094 kg/h，排放浓度为9.39 mg/m3。粉煤灰入罐产生的粉尘经处理后排放量约为0.0054 t/a，排放速率为0.095 kg/h，排放浓度为9.47 mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2水泥仓颗粒物排放限值（颗粒物排放浓度10 mg/m3）。 厂区外车辆运输扬尘要求： 水泥和粉煤灰原料运入时会产生车辆运输扬尘，对沿线敏感目标造成影响。本项目原料运输均由外部车辆承担。承担物料运输的单位或个人应采取措施，减少对沿线敏感目标的不良影响。评价要求厂外运输时，运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，限速行驶。采取以上措施后，运输扬尘可削减到较低水平，对沿线的不良影响将得到有效缓冲。 为减少扬尘排放量，本次环评提出以下建议。 ①物料运输：加强生产管理，避免粗放生产作业；建议在物料运输过程中运输车辆必须加盖篷布，低速行驶，减少物料的撒落以及扬尘的产生。 ②根据“陕政发〔2018〕29号”要求“整个加工生产线环节必须全部实行密闭化”，因此本次环评要求所有生产过程在密闭车间内进行，生产时关闭卷闸门，无组织粉尘在密闭车间内靠重力作用自然沉降，并定期由员工清扫。 ③装卸物料时尽量降低落料差，以减少无组织粉尘排放量。 ④避免在四级及四级以上大风天气装卸、转移原辅料。 ⑤原料进厂和产品出厂均从厂区东侧大门进出，在大门口处设置车辆冲洗装置。 ⑥派专职人员每天清理清理打扫车间粉尘，对厂区内道路和场地进行定期洒水抑尘。 2、预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对项目运营期有组织和无组织排放的污染物进行环境影响估算。估算模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN。调查源强及估算结果见下表。 主要废气污染源排放参数见下表： 表32 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 破碎车间（P1）; 109.277132; 33.611811; 1105.0; 15.0; 0.35; 25.0; 15.0; PM10; 0.059; kg/h. 搅拌车间（P2）; 109.277457; 33.611773; 977.0; 15.0; 0.5; 25.0; 15.4; PM10; 0.149; kg/h. 表33 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 109.277055; 33.611891; 1145.0; 24.33; 179.09; 15.0; TSP; 0.0154; kg/h. 估算模式所用参数见下表，估算模式中最高最低环境温度根据气象数据得到。 表34 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 37.1 °C. 最低环境温度; -13.9 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表35 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 破碎车间（P1）; PM10; 450.0; 5.0; 1.0; /. 搅拌车间（P2）; PM10; 450.0; 14.0; 3.0; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 6.0; 1.0; /. 由上表可见，本项目Pmax最大值出现为点源（P2）排放的PM10，Pmax值为3 %，Cmax分别为14.0 µg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，污染物年排放量公示如下： E年排放=(Mi有组织×Hi有组织)1000+(Mj无组织×Hj无组织)1000 式中： E年排放—项目年排放量，t/a； Mi有组织—第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织—第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织—第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织—第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a； 大气污染物有组织排放量核算表见表36，无组织排放量核算表见表37，大气污染物排放量核算见表38，污染源非正常排放量核算见表39。 表36 大气污染物有组织排放量核算表 排放口; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量（t/a）. 破碎、筛分（P1）; 颗粒物; 5.93; 0.059; 0.427. 搅拌车间（P2）; 颗粒物; 9.94; 0.149; 0.358. 水泥筒仓（P3）; 颗粒物; 9.39; 0.094; 0.0022. 粉煤灰筒仓（P4）; 颗粒物; 9.47; 0.095; 0.0054. 表37 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 防治措施; 国家或地方排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 投料过程; 颗粒物; 雾化喷淋设施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求; 1.0; 少量. 破碎粉尘; 颗粒物; 密闭车间，雾化喷淋; 0.036. 筛分粉尘; 颗粒物; 密闭车间，雾化喷淋; 少量. 运输粉尘; 颗粒物; 道路硬化，绿化; 0.0154. 搅拌粉尘; 颗粒物; 密闭车间，雾化喷淋; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2水泥仓颗粒物排放限值; 0.5; 0.072. 表38 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.785. 表39 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排气量 m3/h; 非正常排放速率t/a; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 破碎、筛分除尘器; 除尘器故障; 颗粒物; 10000; 45.0; 1h; 1次/年; 及时联系抢修单位修复. 搅拌除尘器; 颗粒物; 12000; 36.225; 1h; 1次/年. 水泥仓顶; 颗粒物; 10000; 0.216; 1h; 1次/年. 粉煤灰仓顶; 颗粒物; 10000; 0.54; 1h; 1次/年. 综上，本项目排放的各大气污染物最大浓度占标率Pmax均小于10%，对大气环境影响较小，大气评价范围内不会因本项目的大气污染物排放出现环境空气质量超标。大气环境影响评价自查表见表40。 表40 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 kmR. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物 ( / ) 其他污染物 ( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 R; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子(TSP、PM10 ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%□; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数（ / ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（0.785）t/a; VOCs:（/）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 二、水环境影响分析 （1）废水排放影响分析 项目生产废水经沉淀池+深锥浓密机+隔膜压滤机处理后，循环用于生产，生产废水不外排，生产废水的处理设施以及沉淀池应加强防渗，设置截排水沟，以防生产废水散排对东侧中间河的影响；洗车台废水：洗车台下方设沉淀池，洗车废水沉淀后回用，不外排；初期雨水：设雨水收集池，沉淀后回用；生活污水：厂区设旱厕，定期清掏用于农田施肥，生活污水不外排。 采取上述措施后，项目废水对地表水影响很小。 （2）废水处理措施可行性分析 项目采用沉淀池+深锥浓密机+隔膜压滤机处理措施。 深锥浓密机+隔膜压滤机原理：经过浓缩的污泥与一定浓度的絮凝剂在静、动态混合器中充分混合以后，污泥中的微小固体颗粒聚凝成体积较大的絮状团块，同时分离出自由水，絮凝后的污泥被输送到浓缩重力脱水的滤带上，在重力的作用下自由水被分离，形成不流动状态的污泥，然后夹持在浓密机底部，经过楔形预压区、低压区和高压区由小到大的挤压力、剪切力作用下，逐步挤压污泥，以达到最大程度的泥、水分离，最后形成滤饼排出。 项目废水处理措施可行。 表41 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 £. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 £；间接排放 R；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 R; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 £；三级A £；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 £；拟建 £；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 £；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 £; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 £；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 £；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 £; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 £；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 £; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （水温、pH、高锰酸盐指数、总磷、砷、铬（六价）、氰化物、阴离子表面活性剂等）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 R；Ⅲ类 £；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 £；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 £. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 £ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 £; 达标区 □ 不达标区 £. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 £；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 £ 设计水文条件 £. 预测情景; 建设期 £；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制和减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 £：其他 £. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 £；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 R；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 £；自动 □；无监测 □; 手动 £；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 三、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为给料机、破碎机、筛分机、风机等设备产生的机械噪声，为降低企业设备噪声对周围声环境影响，本评价提出以下噪声防治措施： a、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； b、合理布置设备位置，将高噪声设备设置尽量远离敏感点侧，对设备安装减振基础，采取隔声措施，降低对敏感点的影响； c、对风机采用消声器，风机的安装应尽量远离厂区最近敏感点； d、本项目的破碎采用单独的车间进行封闭，整个整形、破碎再采用大的生产车间进行隔声处理，车间墙体采用隔声墙体。 建设项目噪声源主要来源于生产设备运行噪声，噪声源强及治理后衰减量详见表42。 表42 项目主要噪声源及防治措施 单位：dB(A) 序号; 主要噪声源; 数量; 噪声防治措施; 单台声功率级dB(A); 位置; 治理后dB(A). 1; 胶带给料机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 85; 生产区; <75. 2; 冲击式破碎机; 2台; 厂房隔声、基础减振; 100; 生产区; <80. 3; 单梁起重机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 100; 生产区; <80. 4; 圆振动筛; 2台; 厂房隔声、基础减振; 90; 生产区; <75. 5; 轮式洗砂机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 90; 生产区; <75. 6; 渣浆泵; 1台; 厂房隔声、基础减振; 85; 生产区; <60. 7; 液下泵; 1台; 厂房隔声、基础减振; 80; 生产区; <75. 8; 电磁振动给料机; 18台; 厂房隔声、基础减振; 95; 生产区; <75. 9; 深锥浓密机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 80; 生产区; <80. 10; 空压机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 100; 生产区; <80. 11; 回水泵; 1台; 厂房隔声、基础减振; 95; 生产区; <75. 12; 多功能型生态环保砖机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 85; 生产区; <60. 13; 搅拌机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 90; 生产区; <75. 14; 全自动上板机; 1台; 厂房隔声、基础减振; 85; 生产区; <70. 15; 轴流风机; 6台; 厂房隔声; 70; 生产区; <80. （2）预测点 预测点选择在项目四周厂界以及敏感点处，共5个，四周厂界与现状噪声监测点位置相同，敏感点罗庄社区散户位于项目北侧200 m处。 （3）预测模式 本项目采用环安科技公司编写的软件《噪声影响评价系统（NoiseSystem）》，对各厂界及敏感点罗庄社区噪声环境影响预测见图5： 图6 本项目噪声预测图 表43 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 编号; 位置; 时段; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准限值; 达标情况. 1; 厂界东侧; 昼间; /; 41.0; /; 60; 达标. 夜间; /; 41.0; /; 50; 达标. 2; 厂界南侧; 昼间; /; 45.0; /; 60; 达标. 夜间; /; 45.0; /; 50; 达标. 3; 厂界西侧; 昼间; /; 49.0; /; 60; 达标. 夜间; /; 49.0; /; 50; 达标. 4; 厂界北侧; 昼间; /; 43.0; /; 60; 达标. 夜间; /; 43.0; /; 50; 达标. 5; 罗庄社区; 昼间; 45.0; 40.0; 46.2; 60; 达标. 夜间; 37.0; 40.0; 41.8; 50; 达标. 由预测结果可知：采取隔声等降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，各厂界噪声贡献值昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；敏感点罗庄社区噪声叠加值昼间可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。因此项目运营期间噪声对周围环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、布袋除尘器收集的除尘灰、污水处理后的泥饼和设备维修过程中产生的废机油和废含油棉纱。 （1）生活垃圾产生量3.45 t/a，集中收集，交由环卫部门统一处置； （2）破碎过程中产生的除尘灰量为68.61 t/a，集中收集，暂存于泥饼堆棚中。 （3）洗砂废水经污水处理设施处理后，脱水泥饼产生量约为131255.77 t/a，项目设泥饼堆棚，采取简单防渗措施（地面硬化），项目原材料主要为矿渣废石，故污水处理后的污泥泥饼主要成分为少量石材与泥土，覆土绿化可行。 （4）在营运期的机械设备维修过程中会产生废机油和棉纱。根据建设单位提供资料，废机油及废含油棉纱产生量约0.5 t/a，废机油用原装机油的废桶收集后和废棉纱一并委托有危废资质单位进行处理，同时在维修车间南侧设置危险废物暂存间并安排专人进行管理。项目在生产过程中使用到的大部分机械设备都使用到机油，在使用或更换过程中产生的废机油为国家《危险废物名录》中类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-200-08”，擦拭机械产生的含有废油的废棉纱为国家《危险废物名录》中类别属“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”；危险特性具有“腐蚀性、毒性、易燃性、反应性”。这 |
| --- |
| 部分垃圾为危险废物，必须收集后暂存于危废暂存间，暂存后交由有资质的单位处理。要求对暂存间设置警示标志，做好基础防渗处理，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2 mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；并且暂存间设置围堰，防止地表径流进入暂存间造成污染，危险废物收集设施设置明显标志。 综上所述，本项目产生的各类固废均得到合理的处理处置，对周围环境影响较小。 五、土壤环境 项目建成后厂区地面全部硬化，厂内道路采用硬质水泥路面，原辅料储存设置封闭厂房，不涉及地表径流污染。本项目为废弃资源综合利用业，不在大气沉降影响的行业范围内。 根据《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中评价等级的确定，本项目为附录A中“环境和公共设施管理业中 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）”，为Ⅲ类，占地规模为小型。项目不涉及地表径流和大气沉降污染，敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。 六、闭厂后生态影响分析 本项目建设后期至退役期的时段与初期相比，对自然环境诸要素的影响趋于减缓。随着废石的枯竭，生产设备也将完成其生产服务功能，相关的产污环节也将减弱直至消失，如设备噪声污染、环境空气污染和水环境污染等。 生产服务期满后，在厂区境界内将形成阶梯形生产平台以及生产办公区占地、废石场占地、道路占地等区域内原有的植被基本消失，原有地貌改变，山体基岩裸露，在遇到强降水等不利气象条件时，易产生水土流失，水土流失会进一步导致周围生态环境恶化。退役后，生产区植被在采取相应复垦措施后逐渐得以恢复，减轻对自然景观的不利影响。 因此，开展有效的生态修复和水土保持工作以弥补工程建设带来的生态损失是十分必要的。为减少本项目在退役期对生态环境的影响，项目建设单位必须采取相应地灾防护、环境保护和水土保持等措施。 七、环境监测与管理 1、环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ① 贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ② 加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③ 建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； ⑤定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 2、环境监测计划 运行期污染源环境监测及环境质量监测计划详见表44。 表44 环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废气; 颗粒物; 破碎排气筒; 1个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织及无组织排放限值. 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年. 搅拌楼排气筒; 1个; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放限值. 八、项目投资及环保投资 本项目总投资为10040万元，其中主要环保投资为81.0万元，具体投资项目见表45。 表45 环保投资估算表 序号; 环保项目; 投资内容; 治理方案; 金额 （万元）. 1; 废气; 投料粉尘; 雾化喷淋; 0.5. 成品筛分粉尘; 雾化喷淋; 2.5. 破碎、预先筛分粉尘; 集气罩辅以橡胶软连密闭收集+布袋除尘器+15 m排气筒（P1）; 10.0. 运输扬尘; 道路清扫、雾化喷淋、原料采用密闭廊道; 2.0. 搅拌粉尘; 集气罩辅以橡胶软连密闭收集+布袋除尘器+15 m排气筒（P2）; 10.0. 仓顶粉尘; 仓顶除尘器（2套）; 筒仓自带. 2; 废水; 生产废水; 沉淀池+深锥浓密机+隔膜压滤机; 30.0. 洗车台+沉淀池（5 m3）; 4.0. 初期雨水收集池（150 m3）; 2.0. 沉淀池（3个）; 5.0. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 7.0. 污水处理后的泥饼; 设泥饼堆棚，堆放区搭设防雨棚，采取简单防渗措施（地面硬化），设标识牌. 危险废物; 危废暂存间; 3.0. 4; 噪声; 安装减震垫+风机消声措施; 5.0. 5; 总计; 81.0. 九、项目竣工环保验收建议清单 本项目在运营期采取的环保措施如下： 表46 项目竣工环保验收建议清单 序号; 类别; 项目; 环保设施名称及要求; 位置; 处理效果. 1; 废气; 投料粉尘; 雾化喷淋; 生产区; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值和无组织排放限值. 成品筛分粉尘; 雾化喷淋; 生产区. 破碎、预先筛分粉尘; 密闭厂房+集气罩辅以橡胶软连密闭收集+布袋除尘器+15m排气筒（P1）; 生产区. 运输扬尘; 道路硬化、雾化喷淋; 厂区内. 搅拌粉尘; 密闭厂房+集气罩辅以橡胶软连密闭收集+布袋除尘器+15 m排气筒（P2）; 生产区; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2水泥仓颗粒物排放限值. 仓顶粉尘; 仓顶除尘器; 生产区. 2; 废水; 生产废水; 沉淀池+深锥浓密机+隔膜压滤机; 水处理区; 废水处理后全部回用，不外排. 初期雨水; 初期雨水收集池（150 m3）; 厂区. 洗车台; 洗车台+沉淀池（5 m3）; 厂区出入口. 3; 噪声; 设备噪声; 安装减震垫+风机消声措施; 生产区; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类要求. 4; 固废; 生活垃圾; 分类垃圾桶; 厂区; 满足《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求. 除尘灰; 设泥饼堆棚，集中堆放，定期拉运至项目地周边覆土绿化; 生产区. 泥饼; 生产区. 废机油和废含油棉纱; 危废暂存间; 厂区; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关要求。. 十、污染物排放清单 本项目运营期污染物排放清单如下表： 表47 污染物排放清单 污染物类别; 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放量. 大气污染物; 投料粉尘、成品筛分粉尘; 粉尘; /; /. 破碎、筛分粉尘; 粉尘; 5.09 mg/m3; 有组织0.427 t/a. /; 无组织0.126 t/a. 运输粉尘; 粉尘; 0.514 t/a; 无组织0.0154 t/a. 搅拌粉尘; 粉尘; 9.94 mg/m3; 有组织0.358 t/a. /; 无组织0.072 t/a. 水泥入罐; 粉尘; 9.39 mg/m3; 有组织0.0022 t/a. 粉煤灰入罐; 粉尘; 9.47 mg/m3; 有组织0.0054 t/a. 水污染物; 生产废水; COD、BOD5、SS、氨氮; /; 1750 t/d，经沉淀池+带式压滤处理，循环用于生产，不外排. 洗车废水; SS; /; 4.08 t/d，沉淀池沉淀后回用，不外排. 初期雨水; SS; /; 120.9 t/a，沉淀池沉淀后回用，不外排. 生活污水; SS; /; 1.104 t/d，厂区设旱厕，定期清掏用于农田施肥，不外排. - 噪声污染; - 设备噪声; 噪声; 75-100 dB(A); 达标排放. 固体废弃物; 员工; 生活垃圾; /; 3.45 t/a. 生产区; 除尘灰; /; 68.61 t/a. 泥饼; /; 131255.77 t/a. 废机油和废含油棉纱; 0.5 t/a. |  |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料粉尘 | 粉尘 | 雾化喷淋 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值和无组织排放限值 |
|  | 成品筛分粉尘 | 粉尘 | 雾化喷淋 |  |
|  | 预先筛分 | 粉尘 | 密闭厂房+集气罩辅以橡胶软连密闭收集+布袋除尘器+15m排气筒（P1） |  |
|  | 一次破碎、二次破碎 |  |  |  |
|  | 运输粉尘 | 粉尘 | 雾化喷淋、加强绿化 |  |
|  | 搅拌粉尘 | 粉尘 | 密闭厂房+集气罩辅以橡胶软连密闭收集+布袋除尘器+15m排气筒（P2） | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2水泥仓颗粒物排放限值 |
|  | 水泥入罐 | 粉尘 | 仓顶除尘器 |  |
|  | 粉煤灰入罐 | 粉尘 | 仓顶除尘器 |  |
| 水污染物 | 洗砂废水 | SS | 经沉淀后回用于生产 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS |  |  |
|  | 初期雨水 | SS |  |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水排入旱厕后，定期清掏用作农肥。 |  |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类收集后统一清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关要求； |
|  | 一般固废 | 除尘灰 | 集中堆放，定期拉运至项目地周边覆土绿化 |  |
|  |  | 泥饼 |  |  |
|  | 危险废物 | 废机油和废含油棉纱 | 危废暂存间 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关要求。 |
| 噪声 | 通过选用低噪声设备，对设备采取隔声+消音、减振处理措施，项目运营噪声对周围环境产生的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期所产生的废水、废气、噪声及固废经过环保措施治理后，各项污染物均能达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、项目建设概况 陕西鼎美实业有限公司柞水分公司投资10040万元于小岭镇田家沟建设年处理150万吨矿山废石综合利用项目，建设内容是新建原料堆放场、原料库、远程皮带输送、破碎机、整形机、振动筛、全自动环保砖机、成品料仓、环保除尘设备设施、研发中心、办公、宿舍等设施设备，形成年利用矿山废石150万吨，年生产环保透水砖5000万块，年产建筑材料125万吨。 二、环境质量状况 （1）大气环境质量现状 本项目大气环境质量现状引用陕西省环境保护厅2019年1月11日于环保快报发布的商洛市柞水县2018年环境空气质量数据，各污染物监测因子中，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，项目所在地大气环境质量为达标区。 （2）声环境质量现状 根据监测结果：项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 三、环境影响分析 1、施工期 本项目施工期噪声主要为运输车辆和设备安装噪声，夜间不施工，施工噪声较小，且施工时间较短。施工期污水主要为生活污水。施工人员如厕利用办公楼内的卫生间。施工期间的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门统一清运；建筑垃圾主要为废包装材料，集中收集外售。项目施工期较短，且施工区域较小，固废排放量很少，对环境影响较小。 2、营运期 （1）大气环境 本项目营运期产生的废气主要为投料粉尘、破碎工艺产尘、筛分粉尘、运输粉尘、搅拌粉尘、水泥和粉煤灰入罐粉尘等。 破碎工段设封闭厂房，破碎粉尘采取集气罩辅以橡胶软连密闭收集（收集效率95%）+布袋除尘器（除尘效率99%）+15 m排气筒处理后。排放速率为0.05 kg/h，排放量为0.342 t/a，排放浓度为5.0 mg/m3。投料粉尘、破碎工艺产尘、筛分粉尘、运输粉尘均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物排放浓度120 mg/m3，15 m高排气筒排放速率为3.5 kg/h）。水泥入罐产生的粉尘经处理后排放量约为0.0022 t/a，排放速率为0.094 kg/h，排放浓度为9.39 mg/m3。粉煤灰入罐产生的粉尘经处理后排放量约为0.0054 t/a，排放速率为0.095 kg/h，排放浓度为9.47 mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2水泥仓颗粒物排放限值（颗粒物排放浓度10 mg/m3）。 （2）水环境 本项目生产废水经沉淀池+带式压滤处理后，循环用于生产，生产废水不外排；洗车台废水：洗车台下方设沉淀池，洗车废水沉淀后回用，不外排；初期雨水：设雨水收集池，沉淀后回用；生活污水：厂区设旱厕，定期清掏用于农田施肥，生活污水不外排。 （3）声环境 本项目噪声来源于生产过程中机械设备，噪声值约为70-90 dB(A)。采取隔声、消声等降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，各厂界噪声贡献值昼夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此项目运营期间噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、布袋除尘器收集的除尘灰、污水处理后的泥饼。生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处置；项目产生的除尘灰和泥饼，用于项目区周边覆土绿化；产生的危险废物交由有资质的单位进行处理。固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对环境影响较小。 五、环境管理与监测计划 建设项目应根据环境保护工作的要求，设置专门的环境保护管理机构和配备专职的环境保护管理人员，负责日常环境管理和环境监测工作。本项目污染物排放监测及环境质量均委托有资质的单位进行。 六、结论 综上所述，本项目为废石综合利用项目，项目符合国家产业政策，因此在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，正常生产情况下，污染物可达标排放，排放的污染物对周围环境影响较小，本项目从环境保护的角度分析，项目建设可行。 七、要求建议 1、要求 （1）要求严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度； （2）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理； （3）加强环保设施日常管理，确保环保设施正常运转和污染物稳定达标排放； （4）应认真落实本报告提出的污染防治措施，积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理； 2、建议 （1）加强车间卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生； （2）在加强企业管理的同时，建议提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产； （3）加强闭厂后的生态保护措施； （4）田家沟废石场内废石开始进行综合利用后，根据西安有色冶金设计研究院有限公司出具的《陕西省大西沟铁矿田家沟排土场废石综合利用项目初步设计》文件中，严禁继续向废石场内排放废石，严禁边采边排。 （5）雨天应加强生产管理，中、大雨天气应及时停产停工，加强对边坡稳定性的巡视和监测，及时对截排水沟进行疏通，确保生产安全。 （6）进一步加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，落实到每个员工身上。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |